Управління освіти і науки

Кам’янець-Подільський ліцей №13

Кам’янець-Подільської міської ради Хмельницької області

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № 33

ПІД ЧАС РОБОТИ НА ТОКАРНОМУ ВЕРСТАТІ  ПО ДЕРЕВУ

м. Кам’янець-Подільський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ директора ліцею №13

31.10.2023 року № 282

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № 33

ПІД ЧАС РОБОТИ НА ТОКАРНОМУ ВЕРСТАТІ  ПО ДЕРЕВУ

1. Загальнi положення

1.1. До роботи на токарному верстатi допускаються особи, що пройшли медичний огляд, вiдповiдне навчання, iнструктажi на робочому мiсцi про безпечнi методи роботи з охорони працi. Цi знання перiодично закрiплюють, перевiряють у межах навчальної програми. Проведення iнструктажу з технiки безпеки оформляють у журналi.

1.2. У робочiй зонi можливий вплив таких шкiдливих та небезпечних факторiв, як рухомi частини устаткування, електричний струм.

1.3. Небезпечнiсть у роботi:

- пошкодження очей стружкою, що вiдлiтае;

- поранення рук, тiла внаслiдок поганого закрiплення деталей;

-доторкання до деталi, яка обробляється;

-неправильне поводження iз рiзцем;

- осколки погано склеєної деревини.

1.4. Виконуйте тiльки роботу доручену керiвником, учителем.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Одягнiть спецодяг, застебнiть його на всi гудзики, сховайте волосся пiд головний yбip.

2.2. Перевiрте надiйнiсть крiплення захисного кожуха пасової передачi.

2.3. Перевiрте надiйнiсть з’єднання захисного заземлення, занулення з корпусом верстата.

2.4. Приберiть з верстата всi стороннi предмети, iнструменти розкладiть у встановленi мiсця.

2.5. Перевiрте, чи немає у заготовцi сучкiв, трiщин, обтешiть заготовку до потрiбної форми, пiсля чого надiйно закрiпiть її в обертових центрах на верстатi.

2.6 Установiть пiдручник iз зазором 2-3 мм вiд деталi, що обробляється i закрiпiть його на висотi центрової лiнії заготовки.

2.7. Перевiрте справнiсть рiзального iнструменту i правильнiсть його заточки.

2.8. Перевiрте роботу верстата на холостому ходу.

2.9. Перед початком роботи надiньте захиснi окуляри.

3. Вимоги безпеки пiд час роботи

3.1. Пiдводьте рiзець до заготовки тiльки пiсля того, як робочий вал досягне повної частоти обертання.

3.2. Подавайте iнструмент плавно, без сильного натиску.

3.3. Своєчасно посувайте пiдручник до оброблюваної деталі, не допускайте збiльшення зазору.

3.4. Щоб уникнути травм пiд час роботи:

- не нахиляйте голову близько до верстата;

- не приймайте i не передавайте предметiв через верстат, що працює;

- не замiряйте деталь, що обробляється, пiд час роботи верстата;

- не зупиняйте верстат, гальмуючи рукою деталь;

- не вiдходьте вiд верстата, не вимкнувши його.

3.5. У випадку вимкнення струму у мережi негайно вимкнiть верстат.

4. Вимоги безпеки пiсля закiнчення роботи

4.1. Зупинiть верстат. Покладiть у вiдведенi мiсця iнструменти .

4.2. Приберiть з верстата стружку за допомогою щiтки. Не здувайте стружку, не змiтайте її руками.

4.3. Здайте верстат керiвнику, учителевi.

4.4. Приведiть себе у порядок.

4.5. Виходьте з майстернi тiльки з дозволу керiвника, учителя.

5. Вимоги безпеки в аварiйних ситуацiях

5.1. У разі виникнення аварійної ситуації не допускати сторонніх осіб в небезпечну зону, повідомити про те, що сталося, керівника робіт.

5.2. Якщо є потерпілі, надати їм першу медичну допомогу; при необхідності, викликати швидку медичну допомогу.

5.3. Надання першої медичної допомоги.

5.3.1. Надання першої медичної допомоги при ураженні електричним струмом.

У разі ураження електричним струмом необхідно негайно звільнити потерпілого від дії електричного струму, відключивши електроустановку від джерела живлення, а при неможливості відключення – відтягнути його від струмоведучих частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал.

У разі відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно робити йому штучне дихання і непрямий (зовнішній) масаж серця, звернувши увагу на зіниці. Розширені зіниці свідчать про різке погіршення кровообігу мозку. При такому стані необхідно негайно приступити до оживлення потерпілого і викликати швидку медичну допомогу.

5.3.2. Перша допомога при пораненні.

Для надання першої допомоги при пораненні необхідно розкрити індивідуальний пакет, накласти стерильний перев'язочний матеріал, що міститься у ньому, на рану і зав'язати її бинтом.

Якщо індивідуального пакету якимсь чином не буде, то для перев'язки необхідно використати чисту носову хустинку, чисту полотняну ганчірку і т. ін. На те місце ганчірки, що приходиться безпосередньо на рану, бажано накапати декілька крапель настойки йоду, щоб одержати пляму розміром більше рани, а після нього накласти ганчірку на рану. Особливо важливо застосовувати настойку йоду зазначеним чином при забруднених ранах.

5.3.3. Перша допомога при кровотечі.

Для того, щоб зупинити кровотечу, необхідно:

-  підняти поранену кінцівку вверх;

- кровоточиву рану закрити перев'язочним матеріалом (із пакета), складеним у клубочок, придавити 2 зверху, не торкаючись самої рани, потримати на протязі 4-5 хвилин; якщо кровотеча зупинилася, то не знімаючи накладеного матеріалу, поверх нього покласти ще одну подушечку з іншого пакета чи кусок вати і забинтувати поранене місце (з деяким натиском);

- при сильній кровотечі, яку не можна зупинити пов'язкою, застосовується здавлювання кровоносних судин, які живлять поранену область, за допомогою згинання кінцівок в суглобах, а також пальцями, джгутом або закруткою; при великій кровотечі необхідно терміново викликати лікаря.

5.4. У разі виникнення пожежі викликати пожежну частину та приступити до гасіння її наявними засобами пожежегасіння.

5.5. Виконувати всі вказівки керівника робіт по ліквідації небезпеки.

Інструкцію розробив:

Вчитель трудового навчання ___________________ Паньков В.І.

Узгоджено:

Фахівець з охорони праці      _______________  Ткачук В.А.