Управління освіти і науки

Кам’янець-Подільський ліцей №13

Кам’янець-Подільської міської ради Хмельницької області

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № 53

під час випрямляння, згинання листового металу й дроту

м. Кам’янець-Подільський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ директора ліцею №13

31.10.2023 року № 282

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № 53

під час випрямляння, згинання листового металу й дроту

1. Загальні положення

1.1. До роботи в слюсарній майстерні допускаються особи, що пройшли медичний огляд, відповідне навчання, інструктажі на робочому місці про безпечні методи роботи та з охорони праці.

1.2. Випрямляючи, згинаючи листовий метал чи дріт, слід уникати:

- запорошення очей;

- дрібних порізів, ударів;

- поранення рук.

1.3. Нещасні випадки під час випрямлення і згинання листового металу й дроту можуть трапитися через:

- несправність інструменту, пристроїв;

- неміцне кріплення деталі, інструменту;

- недотримання технологічної дисципліни;

- недбайливе ставлення до устаткування, інструменту, пристроїв, матеріалів, спецодягу та інших засобів індивідуального захисту;

недотримання вимог особистої гігієни.

1.4. Виконувати тільки роботу, доручену вчителем.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Правильно одягти спецодяг. Стежити, щоб він був ретельно застебнутий, утому числі й рукава. Виконуючи випрямлення і згинання листового металу, слід надягати брезентові або шкіряні рукавиці.

2.2. Перевірити справність верстата, лещат, інструменту, пристроїв.

2.3. Розкласти на верстаку інструменти індивідуального користування в порядку, встановленому вчителем. На верстаку не повинно бути нічого зайвого.

2.4. Про всі помічені недоліки, несправності повідомити вчителя.

2.5. Вивчити безпечні прийоми роботи під час випрямлення, згинання листового металу й дроту.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Надійно закріплювати оброблювану заготовку, інструмент, пристрої у губках лещат.

3.2. Затискуючи деталі, інструмент, важіль слід опускати плавно, не налягати на нього тулубом і не вдаряти молотком.

3.3. Користуватися справним інструментом за призначенням: ручки молотка, киянки не повинні мати розщілин.

3.4. Оберігати руки від поранень. Надійно закріплювати оправку на кришці верстака або затискувати у лещатах.

3.5. Якщо інструмент зіпсовано під час роботи, терміново замінити його.

3.6. Технологічні операції (розмітка, пиляння, різання, випрямлення, згинання) виконувати на верстаку в установлених місцях, використовуючи пристрої.

3.7. Щоб уникнути псування насічок на губках лещат, затискувати їх до зазору 1 — 2 мм.

3.8. Не допускати захаращеності верстаків відходами, стружками, ошурками.

3.9. Не відволікатися під час роботи, виконувати роботу правильно.

3.10. Дбайливо ставитися до устаткування, інструменту, пристроїв, матеріалів.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Залишки матеріалів, незакінчені вироби здати черговому або вчителю.

4.2. Перевірити стан інструментів і покласти їх на місце, визначене вчителем.

4.3. Прибрати робоче місце, користуючись щіткою для змітання.

4.4. Про всі недоліки, несправності, помічені під час прибирання, повідомити вчителя.

4.5. Зняти спецодяг. Вимити руки з милом.

4.6. З майстерні виходити з дозволу вчителя.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У випадку травмування, виникнення пожежі негайно повідомити вчителя.

5.2. У разі нещасного випадку надати першу допомогу потерпілому і вжити заходів з надання йому медичної допомоги.

Інструкцію розробив:

Вчитель трудового навчання ___________________ Паньков В.І.

Узгоджено:

Фахівець з охорони праці      _______________ Ткачук В.А.