Управління освіти і науки

Кам’янець-Подільський ліцей №13

Кам’янець-Подільської міської ради Хмельницької області

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № 60

під час різання металу слюсарною ножівкою

м. Кам’янець-Подільський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ директора ліцею №13

31.10.2023 року № 282

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № 60

під час різання металу слюсарною ножівкою

1. Загальні положення

1.1. До роботи в слюсарній майстерні допускаються особи, що пройшли медичний огляд, відповідне навчання, інструктажі на робочому місці про безпечні методи роботи та з охорони праці.

1.2. Небезпечність у роботі:

- пошкодження рук різальним інструментом та відрізаними краями деталі;

- відрізуваний кусок металу може впасти на ноги.

1.3. Виконуйте тільки роботу, яку доручив керівник, учитель.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Правильно одягніть спецодяг (застебніть його на всі ґудзики, сховайте волосся під головний убір).

2.2. Ретельно підготуйте своє робоче місце до безпечної роботи.

2.3. Уважно вислухайте вчителя і отримайте завдання на урок.

2.4. Підготуйте до роботи свій інструмент і пристрої, впевнившись в їх справності.

2.5.Не допускайте слабкого або дуже сильного натягу ножівочного полотна бо слабо натягнуте полотно може вискочити з рамки і розтріскатися, а сильно натягнуте полотно може лопнути, що дуже небезпечно для працюючого.

2.6. При затисканні заготовки в лещатах відпускайте повільно вороток, бо він може впасти і потовщеною частиною прибити пальці.

2.7. Забороняється розпочинати роботу без дозволу вчителя.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Під час практичної роботи учні виконують тільки ті види робіт, які доручив учитель.

3.2. Використовуйте справний, добре налагоджений інструмент.

3.3. Використовуйте інструмент за призначенням, бо можна зіпсувати його, та отримати травму.

3.4. Не відволікайтесь під час роботи і не відволікайте інших.

3.5. Оберігай руки від поранень задирками.

3.6. При різанні важких заготовок відрізану частину заготовки підтримуйте рукою та користуйтеся підставками.

3.7. Забороняється працювати ножівкою без ручок, або з ручками, що мають тріщини й розколи.

3.8. У випадку відхилення полотна ножівки у сторону, починайте різати з другої сторони, а не виправляйте перекіс зміною напрямку руху полотна, тому що воно може зламатись.

3.9. Утримуйте в чистоті робоче місце.

3.10. Дбайливо ставтесь до устаткування, верстаків, інструментів.

3.11. Інструменти загального користування брати з дозволу вчителя і водночас після користування повернути їх.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Упорядкуйте робоче місце, приберіть деталі, матеріал, сміття, відходи.

4.2. Приведіть у справний стан інструменти.

4.3. Старанно приберіть робоче місце (стружку не здувайте і не змахуйте руками).

4.4. Покладіть інструменти в порядок, встановлений вчителем.

4.5. Приведіть себе до порядку і залиште майстерню з дозволу вчителя.

4.6. Після виходу учнів чергові розпочинають прибирання приміщення.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У випадку травмування негайно звернутися до вчителя.

5.2. У випадку виникнення пожежі негайно повідомити вчителя.

5.3. Вміти надавати першу допомогу потерпілому.

Інструкцію розробив:

Вчитель трудового навчання ___________________ Паньков В.І.

Узгоджено:

Фахівець з охорони праці      _______________ Ткачук В.А.