Управління освіти і науки

Кам’янець-Подільський ліцей №13

Кам’янець-Подільської міської ради Хмельницької області

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № 62

під час роботи на фугувальному верстаті

м. Кам’янець-Подільський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ директора ліцею №13

31.10.2023 року № 282

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № 62

під час роботи на фугувальному верстаті

1. Загальні положення

1.1. До роботи на фугувальному верстаті допускаються особи, що пройшли медичний огляд, відповідне навчання, інструктажі на робочому місці про безпечні методи роботи та з охорони праці.

1.2. Можливі небезпечні фактори: рухомі частини устаткування, електричний струм.

1.3.Нещасні випадки під час роботи на фугувальному верстаті можуть трапитись через:

- неміцне кріплення деталі, інструменту;

- несправність електрообладнання, зокрема заземлення, занулення; та безлад на робочому місці.

1.4. Виконувати тільки роботу, доручену вчителем.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Правильно одягніть спецодяг (застебніть його на всі ґудзики, сховайте волосся під головний убір).

2.2. Ретельно підготуйте своє робоче місце до безпечної роботи.

2.3. Переконайтесь у надійності кріплення, заземлення, занулення верстата.

2.4. Перевірте верстат на холостому ходу.

2.5. Уважно вислухайте вчителя і отримайте завдання на урок.

2.6. Підготуйте до роботи свій інструмент і пристрої, впевнившись в їх справності.

2.7. Перевірте, щоб непрацююча частина ножового вала була закритою.

2.8. Перевірте міцність захисного засобу робочої частини ножового вала, що механічно закривається.

2.9. Перед самим початком роботи на верстаті одягніть захисні окуляри.

2.10. Забороняється розпочинати роботу без дозволу вчителя.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Під час практичної роботи учні виконують тільки ті види робіт, які доручив учитель.

3.2. Використовуйте справний, добре налагоджений інструмент.

3.3. Використовуйте інструмент за призначенням, тому що його можна зіпсувати та отримати травму.

3.4. На комбінованому верстаті стежте за тим, щоб циркулярна пилка була надійно закрита.

3.5. Не працюйте одночасно на фугувальній і круглопиляльній частинах верстата.

3.6. При ручній подачі заготовок користуйтесь надійними колодками або штовхачами.

3.7. Користуйтесь натискним пристроєм. Заборонено притискати деталь рукою.

3.8. Не працюйте на верстаті, якщо вищерблені, гостро скошені накладка і штовхач.

3.9. Складайте матеріали й деталі так, щоб вони не заважали працювати.

3.10. Не нахиляйте низько над верстатом голову.

3.11. Не відволікайтесь під час роботи і не відволікайте інших.

3.12. Утримуйте в чистоті робоче місце.

3.13. Дбайливо ставтесь до устаткування, верстаків, інструментів.

3.14. Не змітайте стружку або тріски на ходу верстата.

3.15. Якщо необхідно відійти від верстата, вимкніть його і дочекайтесь повної зупинки.

3.16. Не зупиняйте і не гальмуйте вимкнений ножовий вал, який продовжує обертатися.

3.17. Інструменти загального користування брати з дозволу вчителя і водночас після користування повернути їх.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Упорядкуйте робоче місце, приберіть деталі, матеріал, відходи.

4.2. Приведіть у справний стан інструменти.

4.3. Старанно приберіть робоче місце (стружку не здувайте і не змахуйте руками).

4.4. Покладіть інструменти в порядок, встановлений вчителем.

4.5. Приведіть себе до порядку і залиште майстерню з дозволу вчителя.

4.6. Після виходу учнів чергові розпочинають прибирання приміщення.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Виявивши несправності під час роботи, негайно вимкнути верстат, повідомити безпосереднього керівника, вчителя.

5.2. У випадку травми негайно повідомити  вчителя.

Інструкцію розробив:

Вчитель трудового навчання ___________________ Паньков В.І.

Узгоджено:

Фахівець з охорони праці      _______________ Ткачук В.А.