Управління освіти і науки

Кам’янець-Подільський ліцей №13

Кам’янець-Подільської міської ради Хмельницької області

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № 66

під час стругання деревини

м. Кам’янець-Подільський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ директора ліцею №13

31.10.2023 року № 282

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ №66

під час стругання деревини

1. Загальні положення

1.1. До роботи в шкільній майстерні допускаються особи, що пройшли медичний огляд, відповідне навчання, інструктажі на робочому місці про безпечні методи роботи та з охорони праці.

1.2. Небезпечність у роботі – пошкодження рук, тіла під час роботи несправним інструментом.

1.3. Виконуйте тільки роботу, яку доручив керівник, учитель.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Правильно одягніть спецодяг (застебніть на гудзики, сховайте волосся під головний убір).

2.2. Ретельно підготуйте своє робоче місце до безпечної роботи.

2.3. Уважно вислухайте вчителя і отримайте завдання на урок.

2.4. Підготуйте до роботи свій інструмент і пристрої, впевнившись в їх справності.

2.5. Залізко стругальних інструментів не повинно мати задирок, тріщин і вм'ятин.

2.6. Усі стругальні інструменти треба класти на робоче місце боком, лезами різця від себе.

2.7. Надійно закріплюйте оброблювану заготовку притискними гвинтами верстака.

2.8. Налагоджуючи стругальний інструмент, не допускайте, щоб залізко випало з колодки.

2.9. Розпочинаєте  роботу після дозволу вчителя.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Під час практичної роботи учні виконують тільки ті види робіт, які доручив вчитель.

3.2. Використовуйте справний, добре налагоджений інструмент.

3.3. Використовуйте інструмент за призначенням.

3.4. Стругання виконуйте на верстаку в установлених місцях, використовуючи пристрої упори.

3.5. Не відволікайтесь під час роботи і не відволікайте інших.

3.6. Утримуйте в чистоті робоче місце.

3.7. Не можна перевіряти долонею якість стругання оброблюваної деталі.

3.8. Дбайливо ставтесь до устаткування, верстаків, інструментів.

3.9. Інструменти загального користування брати з дозволу вчителя і водночас після користування повернути їх.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Упорядкуйте робоче місце, приберіть деталі, матеріал, сміття, відходи.

4.2. Приведіть у справний стан інструменти.

4.3. Очищайте струги (рубанок, шерхебель, фуганок) дерев'яними клинками.

4.4. Старанно приберіть робоче місце (стружку не здувайте і не змахуйте руками).

4.5. Покладіть інструменти в порядок, встановлений вчителем.

4.6 Приведіть себе до порядку і залиште майстерню з дозволу вчителя.

4.7 Після виходу учнів чергові розпочинають прибирання приміщення.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

У випадку отримання травми, при виявленні несправностей під час роботи припиніть роботу і повідомте про це вчителя.

Інструкцію розробив:

Вчитель трудового навчання ___________________ Паньков В.І.

Узгоджено:

Фахівець з охорони праці      _______________ Ткачук В.А.