Управління освіти і науки

Кам’янець-Подільський ліцей №13

Кам’янець-Подільської міської ради Хмельницької області

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № 55

під час електропаяння

м. Кам’янець-Подільський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ директора ліцею №13

31.10.2023 року № 282

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № 55

під час електропаяння

1.Загальні положення

1.1. До електропаяння допускаються особи, які пройшли медичний огляд, спеціальне навчання, інструктажі з охорони праці.

1.2. Можливі небезпечні випадки під час роботи:

- опік бризками розплавленого металу або гарячим паяльником;

- отруєння і пошкодження очей та шкіри під час роботи з кислотами й флюсами.

2. Вимоги безпеки до початку роботи

2.1. Одягти спецодяг, заховати волосся під головний убір.

2.2. Підготувати і перевірити справність електропаяльника і пристроїв.

2.3. Обов'язково пересвідчитися у справності ручки електропаяльника і неушкодженості проводів.

2.4. Перевірити надійність заземлення робочого столу.

2.5. Пересвідчитися, що поблизу місця роботи немає легкозаймистих матеріалів і горючих рідин.

2.6. Про виявлені несправності повідомити безпосередньо керівника.

2.7. Не дозволяється починати працювати без його дозволу вчителя.

3. Вимоги безпеки під час виконання робіт

3.1. Обережно поводитися з електропаяльником, не випускати його з рук підчас роботи, оберігати від ударів.

3.2. Остерігатися бризок розплавленого припою, не торкатися до гарячих місць руками.

3.3. Під час короткочасних перерв у роботі класти нагрітий електропаяльник на спеціальну підставку.

3.4. Якщо потрібно залишити робоче місце, вимкнути електропаяльник. Не виймати вилку зі штепсельної розетки за провід.

3.5. Під час паяння, лудіння і роботи з кислотами користуватися гумовими рукавицями і захисними окулярами.

3.6. Усі хімічні речовини, що застосовуються для паяння, тримати у скляному посуді з притертими скляними пробками.

3.7. Травлення виробів перед лудінням і травлення кислоти для приготування хлористого цинку здійснювати у витяжній шафі або у спеціально відведеному для цього приміщенні.

3.8. Обережно використовувати флюси для паяльних робіт. Не розливати їх на стіл, підлогу, одяг і взуття. Не змочувати ними рук і не пробувати на язик.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Вимкнути електропаяльник.

4.2. Прибрати робоче місце. Покласти на визначене місце інструменти, пристрої, припій, флюси.

4.3. Вимкнути вентилятор, витяжку.

4.4. Зняти спецодяг, вимити з милом руки.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У разі аварії або ситуації, яка може призвести до аварії, нещасного випадку необхідно:

- припинити роботу;

- забезпечити огородження небезпечної зони;

- попередити працівників про небезпеку;

- про несправність повідомити вчителя.

5.2. До ліквідації аварії самим не приступати. У разі виникнення пожежі телефонувати в пожежну частину.

5.3. У разі нещасного випадку надати першу допомогу потерпілому і вжити заходів для надання йому медичної допомоги.

Інструкцію розробив:

Вчитель трудового навчання ___________________ Паньков В.І.

Узгоджено:

Фахівець з охорони праці      _______________ Ткачук В.А.