Управління освіти і науки

Кам’янець-Подільський ліцей №13

Кам’янець-Подільської міської ради Хмельницької області

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № 65

під час складання столярних виробів

м. Кам’янець-Подільський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ директора ліцею №13

31.10.2023 року № 282

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № 65

під час складання столярних виробів

1. Загальні положення.

1.1. До роботи в шкільній майстерні допускаються особи, що пройшли медичний огляд, відповідне навчання, інструктажі на робочому місці про безпечні методи роботи та з ОП.

1.2. Небезпечність у роботі – пошкодження рук, тіла під час роботи несправним інструментом.

1.3. Виконуйте тільки роботу, яку доручив керівник, учитель.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи.

2.1. Правильно одягніть спецодяг (застебніть гудзики, сховайте волосся під головний убір).

2.2. Ретельно підготуйте своє робоче місце до безпечної роботи.

2.3. Уважно вислухайте вчителя і отримайте завдання на урок.

2.4. Підготуйте до роботи свій інструмент і пристрої, впевнившись в їх справності.

2.5. Клей для склеювання готує вчитель.

2.6. Розпочинаєте  роботу після дозволу вчителя.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи.

3.1. Під час практичної роботи учні виконують тільки ті види робіт, які доручив вчитель.

3.2. Використовуйте справний, добре налагоджений інструмент.

3.3. Використовуйте інструмент за призначенням.

3.4. При використанні струбцин слідкуйте, щоб деталі не деформувалися від надмірних зусиль.

3.5. При з'єднуванні деталей цвяхами прибивайте завжди тонку деталь до товстої.

3.6. Залежно від розмірів заготовки добирайте відповідну товщину цвяхів.

3.7. Молоток опускайте на всю поверхню головки, щоб цвях не зігнувся.

3.8. Цвях краще тримати плоскогубцями.

3.9. При з'єднуванні деталей шурупами перед закручуванням їх у заготовці потрібно зробити отвори трохи менші, ніж діаметр шурупа.

3.10. Не відволікайтесь під час роботи і не відволікайте інших.

3.11. Утримуйте в чистоті робоче місце.

3.12. Дбайливо ставтесь до устаткування, верстаків, інструментів.

3.13. Інструменти загального користування брати з дозволу вчителя, після користування повернути.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи.

4.1. Упорядкуйте робоче місце, приберіть деталі, матеріал, сміття, відходи.

4.2. Приведіть у справний стан інструменти.

4.3. Старанно приберіть робоче місце (стружку не здувайте і не змахуйте руками).

4.4. Покладіть інструменти в порядок, встановлений вчителем.

4.5. Після роботи ретельно вимийте руки з милом.

4.6.Приведіть себе до порядку і залиште майстерню з дозволу вчителя.

4.7. Після виходу учнів чергові розпочинають прибирання приміщення.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

У випадку отримання травми, при виявленні несправностей під час роботи припиніть роботу і повідомте про це вчителя.

Інструкцію розробив:

Вчитель трудового навчання ___________________ Паньков В.І.

Узгоджено:

Фахівець з охорони праці      _______________ Ткачук В.А.