Управління освіти і науки

Кам’янець-Подільський ліцей №13

Кам’янець-Подільської міської ради Хмельницької області

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № 78

з безпеки життєдіяльності учнів під час роботи

на швейній машинці з електроприводом

м. Кам’янець-Подільський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ директора ліцею №13

31.10.2023 року № 282

ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ № 78

з безпеки життєдіяльності учнів під час роботи

на швейній машинці з електроприводом

І. Загальні положення

1.1.	До роботи  на швейній машинці з електроприводом  допускаються учні, які пройшли медичний огляд, відповідне навчання, отримали інструктаж на робочому місці, оволоділи безпечними прийомами і навичками праці та засвоїли вимоги даної інструкції.

1.2.Робоче місце необхідно організовувати згідно з вимогами НОП,
щоб виключити будь-яку можливість одержання травми учнями.

1.3.Виконувати необхідно тільки доручену роботу.

II. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1.Одягніть спецодяг (халат чи фартух, зав'яжіть волосся косинкою
чи стрічкою).

2.2.Приготуйте своє робоче місце, приберіть усі сторонні предмети,
які можуть заважати в процесі роботи.

2.3.Перевірте справність швейної машинки з електроприводом  (справність  вилки, з’єднувальних шнурів, ножної педалі, електричного приводу швейної машинки ); при виявленні несправностей повідомте про це вчителя. Працювати на несправній швейній машинці з електроприводом забороняється .

2.4.Необхідно перевірити наявність і справність захисного заземлення у швейній машинці з електроприводом, захисного огородження електродвигуна, кнопкового пускача, наявність лапки з запобіжниками, які оберігають пальці від проколів.

2.5.Усі струмопровідні частини електроприводу мають бути ізольованими, без пошкодження ізоляції проводів.

2.6. Штепсельна  вилка повинна щільно входити в гніздо розетки.

2.7. Перевірити наявність гумового килимка на металевій педалі промислової машини, правильність заправки шпулькового ковпачка.

2.8. Перед вмиканням машинки необхідно перевірити її роботу вручну .

III. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1.Вмикати і вимикати швейну машинку з електроприводом в електромережу  необхідно  тільки сухими руками  за корпус вилки, а не за шнур.

- Педаль або кнопка пускового реостата повинна вмикати або
вимикати електродвигун плавно без заїдання і повторного вмикання.

- Під час роботи необхідно стежити за роботою електродвигуна,
при найменшій несправності припиніть роботу, вимкніть машинку з
електромережі і повідомте про це вчителя.

- Не можна зберігати на платформі швейної машинки сторонніх
предметів, зокрема ножиці.

- Під час роботи сидіти за швейною машинкою потрібно рівно, з
невеликим нахилом, не сутулячись.

- Не тримайте пальці рук біля лапки, щоб не проколоти їх голкою.

- Уважно заправляйте нитки, не можна ставити котушки з полама-
ними краями.

- Перед шиттям не забувайте опускати лапку.

- Перед зшиванням переконайтесь у відсутності шпильок чи голок
на лінії шва виробу.

- Не приводьте в рух швейну машинку, якщо під лапкою немає
тканини.

- Під час шиття -- не тягніть тканину і не підштовхуйте її під
лапкою.

- Якщо необхідно провести чищення і змащення швейної машинки
з електроприводом, то її необхідно вимкнути з електромережі.

З Л 3. Проводити регулювання строчки, чищення і змащення машинки, встановлювати голку, заправляти нитки, надягати пас на шків машинки можна лише після того, як вимкнули машинку з електромережі.

IV. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1.	Після закінчення роботи на швейній машинці з електричним
приводом необхідно:

- вимкнути машинку з електромережі, беручи рукою за пластмасовий
корпус вилки, а не за провід;

- підняти у верхнє положення голку і прижимну лапку, підкласти
клапоть тканини і опустити голку й лапку у нижнє положення, щоб
уникнути пошкодження лапки;

- при потребі почистити і змазати машинку.

4.2.	Скласти машинку, а виріб здати вчителю на перевірку.

V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1.	При виявленні пробивання електричного струму на корпус
швейної машинки необхідно негайно вимкнути машинку з електро-
мережі, припинити роботу і повідомити про це вчителя.

5.2.	При пораненні рук чи інших частин тіла негайно припиніть роботу
і повідомте про це вчителя. Вчитель надасть необхідну першу медичну
допомогу, а в разі необхідності викличе швидку медичну допомогу за
тел. 03.

5.3, При загорянні електропроводів необхідно вимкнути рубильник, учнів вивести з приміщення у безпечне місце і приступити до ліквідації осередку вогню. В разі необхідності викликати пожежну службу за тел. 101.

Інструкцію розробив:

Вчитель трудового навчання  ___________________ Кіценька О.О.

Узгоджено:

Фахівець з  охорони праці      _______________ Ткачук В.А.