|  | # пам’ятка населенню щодо дій у надзвичайних ситуаціях |
| --- | --- |
|  | УВАГА! СІРКОВОДЕНЬ |
| Сірководень - безбарвний газ із різким характерним неприємним запахом тухлих яєць. При звичайному тиску він твердне при температурі 85С0 і зріджується при 60С0. Густина сірководню за нормальних умов становить близько 1,7. Токсичний, важчий за повітря. В суміші з повітрям при вмісті від 4 до 45 % сірководень вибухонебезпечний, на повітрі спалахує при 300С0. Розчинність сірководню в органічних речовинах значно вища, ніж у воді. Застосовують його в технологіях виробництва сірчаної кислоти, сірки, сульфідів, сіркоорганічних сполук, для приготування сірководневих ванн. Зберігають і перевозять сірководень у металевих балонах або цистернах під тиском у зрідженому стані. При виході в атмосферу перетворюється в газ, який накопичується у низьких шарах повітря, у підвалах, тунелях, на перших поверхах будинків. Особливо треба бути уважним при роботах у вигрібних ямах та каналізаційних колодязях, місцях видобутку нафти та газу, де ймовірність накопичення сірководню максимальна. У випадку, коли стався викид в атмосферу великої кількості сірководню, рятуватися від нього треба на підвищеннях що добре продувається вітрами. Сірководень небезпечний при вдиханні, він подразнює шкіру, очі та слизові оболонки. Крім подразнення очей, він викликає “світлобоязнь”, що може бути попередженням про його наявність. При концентраціях близьких до смертельних (0,23 г/м3) сірководень діє на людину так, що вона перестає відчувати його запах. Першими ознаками отруєння сірководнем є: головний біль, виділення сліз, подразнення в очах і носі, металевий присмак у роті, нудота, рвота, холодний піт, біль у грудях. При вдиханні сірководню в значній кількості можлива втрата свідомості або навіть смерть від паралічу дихання, якщо потерпілий не був своєчасно винесений з ураженої зони. Захист органів дихання і очей від ураження сірководнем забезпечують фільтруючі промислові протигази марки КД (коробка сірого кольору), БКФ, респіратори РПГ - 67 КД і РУ - 60М - КД. Максимально допустима концентрація для фільтруючих протигазів - 100 ГДК (10000 мг\м3), для респіраторів - 15 ГДК. Якщо концентрація сірководню вища від максимально допустимої, то застосовуються ізолюючі протигази. При ліквідації аварій на хімічнонебезпечних об’єктах, коли концентрація невідома, роботи проводяться тільки в ізолюючих протигазах, прогумованих костюмах, гумових чоботях та рукавицях. Перша медична допомога при отруєнні сірководнем. При ураженні сірководнем треба негайно винести потерпілого на свіже повітря, забезпечити йому тепло та спокій, дати тепле молоко з харчовою содою. Далі потерпілого необхідно помістити в затемнене приміщення, накласти на очі примочки з 3-процентним розчином борної кислоти. При тяжкому отруєнні, а також при важкому диханні дати кисень, якщо необхідно, зробити штучне дихання. При витоку і розливі зрідженого сірководню не слід доторкатися до пролитої речовини. Треба негайно відгородити пролиту речовину земляним валом, щоб вона не потрапила у водоймища, каналізацію, підвали, низькі ділянки місцевості. Для знезараження сірководню можна залити місце розливу розчином вапна чи соди. ## Хмельницькі обласні курси ЦО |  |